## Практическая работа: «Изучение воздухораспределителя № 292-001»

Цель работы:

- изучить назначение, устройство и принцип действия воздухораспределителя № 292-001;

- освоить схемы включения воздухораспределителя в тормозную сеть поезда;

- разобрать режимы работы и последовательность срабатывания при торможении/отпуске;

- отработать анализ типовых неисправностей и порядок их выявления.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием схем, описаний и имитационных сценариев.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Назначение воздухораспределителя № 292-001
Воздухораспределитель пассажирского типа № 292-001 предназначен для:

- наполнения тормозных цилиндров сжатым воздухом при торможении;

- выпуска воздуха из тормозных цилиндров при отпуске тормозов;

- поддержания заданного давления в тормозных цилиндрах в режиме перекрыши;

- обеспечения скорости распространения тормозной волны (120 м/с);

- работы в составе пневматической тормозной системы пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава.

1.2. Основные режимы работы

- Торможение — воздухораспределитель соединяет запасной резервуар с тормозным цилиндром.

- Перекрыша — сохраняет давление в тормозном цилиндре после торможения.

- Отпуск — выпускает воздух из тормозного цилиндра в атмосферу, заряжает запасной резервуар.

1.3. Конструктивные особенности
Воздухораспределитель № 292-001 включает:

- корпус с камерами и каналами;

- главный поршень с уплотнениями;

- отсекательный золотник;

- ускоритель экстренного торможения;

- клапан дополнительной разрядки;

- фильтр и сетчатые вставки;

- крепежные и уплотнительные элементы.

Работа основана на разности давлений в тормозной магистрали, запасном резервуаре и тормозном цилиндре.

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Описание назначения и принципа работы
Ответьте письменно на вопросы:

- Перечислите основные функции воздухораспределителя № 292-001.

- В чём отличие воздухораспределителя пассажирского типа от грузового?

- Как воздухораспределитель реагирует на снижение давления в тормозной магистрали?

- Что происходит в режиме перекрыши?

- Зачем нужен ускоритель экстренного торможения?

Задание 2. Составление схемы воздухораспределителя
Нарисуйте упрощённую схему воздухораспределителя № 292-001, обозначив:

- тормозную магистраль (ТМ);

- запасной резервуар (ЗР);

- тормозной цилиндр (ТЦ);

- главный поршень;

- отсекательный золотник;

- ускоритель экстренного торможения.
Подпишите каждый элемент и кратко (1–2 предложения) опишите его функцию.

Задание 3. Анализ работы в режимах торможения и отпуска
Заполните таблицу:

| Режим | Положение главного поршня | Путь воздуха (от ТМ/ЗР к ТЦ или от ТЦ в атмосферу) | Действия машиниста (положение ручки крана) |
| --- | --- | --- | --- |
| Торможение | … | … | … |
| Перекрыша | … | … | … |
| Отпуск | … | … | … |

Для каждого режима укажите:

- как изменяется давление в ТМ, ЗР и ТЦ;

- какие клапаны/золотники срабатывают;

- что происходит с главным поршнем.

Задание 4. Порядок включения в тормозную сеть
Опишите пошагово процедуру подключения воздухораспределителя № 292-001 к тормозной магистрали, запасному резервуару и тормозному цилиндру:

- Перечень соединительных трубопроводов и арматуры.

- Порядок проверки герметичности соединений.

- Как убедиться, что воздухораспределитель готов к работе?

- Какие параметры давления контролируют при опробовании тормозов?

Задание 5. Анализ типовых неисправностей
Рассмотрите сценарии и опишите признаки, причины и способы выявления:

- Медленный отпуск тормозов.

- Неполное наполнение тормозного цилиндра при торможении.

- Самопроизвольный отпуск после перекрытия.

- Отсутствие срабатывания при снижении давления в ТМ.

- Утечка воздуха через корпус воздухораспределителя.

Для каждого сценария:

- укажите вероятную причину (износ уплотнений, засорение каналов, поломка пружины и т. п.);

- перечислите внешние признаки (шум, замедленное срабатывание, падение давления);

- опишите, как проверить неисправность без демонтажа устройства.

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения) на вопросы:

- Что такое тормозная волна и какова её скорость для воздухораспределителя № 292-001?

- Как влияет температура окружающего воздуха на работу воздухораспределителя?

- Зачем нужен запасной резервуар в тормозной системе?

- В чём отличие работы воздухораспределителя при служебном и экстренном торможении?

- Какие факторы могут привести к замедлению тормозной волны?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Ответы на задания 1–5 (с схемами и таблицами).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2-3 предложения о значении воздухораспределителя № 292-001 для безопасности движения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Руководство по эксплуатации воздухораспределителя № 292-001.

- Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

- Учебные пособия по тормозному оборудованию железнодорожного подвижного состава.

- Нормативные документы ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию тормозов.