### Практическое занятие № 1

Тема: Физические основы полупроводниковых приборов
Цель: закрепить теоретические знания о физических процессах в полупроводниках, изучить механизмы проводимости, строение и работу p–n-перехода без использования лабораторного оборудования.

#### 1. Теоретический блок и разбор задач (45 мин)

Задание 1. Собственная проводимость полупроводников
Ответьте на вопросы:

- Что такое собственная проводимость?

- Как образуются электронно-дырочные пары?

- Почему при T=0 К собственный полупроводник является диэлектриком?

- Как влияет температура на концентрацию носителей заряда в собственном полупроводнике?

Задание 2. Примесная проводимость
Рассмотрите два случая:

- введение пятивалентной примеси (например, мышьяка) в кремний;

- введение трёхвалентной примеси (например, бора) в кремний.

Для каждого случая:

- Определите тип проводимости (n-тип или p-тип).

- Назовите основные и неосновные носители заряда.

- Объясните, почему концентрация основных носителей значительно превышает концентрацию неосновных.

Задание 3. Дрейфовый и диффузионный токи
Сравните дрейфовый и диффузионный токи по плану:

- причина возникновения;

- зависимость от концентрации носителей;

- направление движения носителей относительно поля/градиента концентрации;

- роль в работе полупроводниковых приборов.

#### 2. Анализ p–n-перехода.

Задание 4. Образование и свойства p–n-перехода

- Опишите процесс образования потенциального барьера на границе p- и n-областей.

- Изобразите схематически распределение зарядов и электрическое поле в области перехода (в виде рисунка на бумаге).

- Объясните, почему при прямом включении (+ к p-области, − к n-области) ток возрастает, а при обратном — остаётся малым.

Задание 5. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) p–n-перехода

- Нарисуйте ВАХ идеального p–n-перехода. Обозначьте оси (I — ток, U — напряжение), отметьте области прямого и обратного включения.

- Запишите уравнение ВАХ:

I=I0​(ekTeU​−1),

где I0​ — обратный ток насыщения, e — заряд электрона, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.
3. Проанализируйте, как изменится ВАХ при:

- повышении температуры;

- увеличении концентрации примесей.

#### 3. Расчётные задачи.

Задача 1.
Концентрация доноров в n-области кремния Nd​=1016 см-3, акцепторов в p-области Na​=5×1015 см-3. Ширина запрещённой зоны кремния Eg​=1,12 эВ. Оцените контактную разность потенциалов φk​ при T=300 К. Используйте формулу:

φk=kTeLnNd×Nani2,

где ni ​≈1,5×1010 см-3 — собственная концентрация носителей в кремнии.

Задача 2.
Обратный ток насыщения диода I0​=1 мкА. Рассчитайте прямой ток при напряжении U=0,2 В и T=300 К. Сравните с током при U=0,6 В. Сделайте вывод о нелинейности ВАХ.

#### 4. Заключительная часть.

Домашнее задание:

- Подготовить краткий конспект по теме «Пробой p–n-перехода» (виды пробоя, условия возникновения).

- Построить график ВАХ для I0​=2 мкА, T=350 К, в диапазоне U=−2 В…+0,7 В.

Оформление отчета

Отчет должен содержать:

1.  Название и цель работы.

2.  Исходные данные (ваш вариант).

3.  Расчеты всех заданий с подробными формулами и комментариями.

4.  Таблицы и графики (графики должны быть подписаны, оси проградуированы).

5.  Выводы по каждому заданию (что сделали, что получили, как влияет тот или иной параметр).

6.  Письменные ответы на контрольные вопросы.