## Практическая работа: «Испытание электровоздухораспределителя ЭВР-305-000 »

Цель работы:

- изучить назначение, устройство и принцип действия ЭВР-305-000;

- освоить методику проверки работоспособности и испытания ЭВР;

- отработать алгоритмы выявления и устранения типовых неисправностей;

- закрепить понимание взаимосвязи электрических и пневматических цепей в работе ЭВР.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием схем, описаний и имитационных сценариев.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Назначение ЭВР-305-000
Электровоздухораспределитель предназначен для:

- управления тормозами подвижного состава в системах электропневматического тормоза (ЭПТ);

- точного регулирования давления в тормозных цилиндрах (ТЦ) по командам от контроллера машиниста;

- обеспечения ступенчатого торможения и отпуска;

- повышения быстродействия тормозной системы по сравнению с чисто пневматическими воздухораспределителями.

1.2. Принцип действия
Работа основана на совместном действии электрических и пневматических элементов:

- При подаче электрического сигнала на тормозной вентиль:

  - вентиль возбуждается, закрывая атмосферный канал;

  - сжатый воздух из запасного резервуара (ЗР) поступает в рабочую камеру (РК);

  - давление в РК растёт, прогибает диафрагму, открывая питательный клапан;

  - воздух из ЗР направляется в ТЦ, вызывая торможение.

- При снятии сигнала с тормозного вентиля и подаче на отпускной:

  - отпускной вентиль возбуждается, соединяя РК с атмосферой;

  - давление в РК падает, диафрагма поднимается, закрывая питательный клапан;

  - ТЦ соединяется с атмосферой через выпускной клапан — происходит отпуск тормозов.

1.3. Основные узлы ЭВР-305-000

- Электрическая часть: отпускной и тормозной вентили (электромагнитные клапаны).

- Пневматическая часть:

  - рабочая камера (РК);

  - диафрагма с толкателем;

  - питательный клапан;

  - выпускной клапан;

  - каналы и калиброванные отверстия.

- Корпус с камерами и резьбовыми присоединениями (ТМ, ЗР, ТЦ, атмосфера).

1.4. Ключевые параметры

- Напряжение питания: 50 В постоянного тока.

- Давление в ТМ/ЗР: 5,3–5,5 кгс/см².

- Время наполнения ТЦ при полном торможении: 2,5–3,5 с.

- Время отпуска тормозов: 4–6 с.

- Допустимое давление в ТЦ: до 4,5 кгс/см².

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Описание назначения и принципа работы
Ответьте письменно на вопросы:

- Перечислите основные функции ЭВР-305-000.

- Чем ЭВР отличается от пневматического воздухораспределителя?

- Как электрические сигналы управляют пневматическими процессами в ЭВР?

- Что происходит в рабочей камере при торможении и отпуске?

- Каковы последствия обрыва электрической цепи ЭВР?

Задание 2. Составление схемы ЭВР
Нарисуйте упрощённую схему ЭВР-305-000, обозначив:

- тормозной и отпускной вентили;

- рабочую камеру (РК);

- диафрагму и толкатель;

- питательный и выпускной клапаны;

- соединения с ТМ, ЗР, ТЦ и атмосферой.
Подпишите каждый элемент и кратко (1–2 предложения) опишите его функцию.

Задание 3. Методика испытания ЭВР
Опишите пошагово процедуру проверки работоспособности:

- Подготовка:

  - зарядка ТМ до 5,5 кгс/см²;

  - проверка герметичности соединений (отсутствие утечек);

  - подключение манометров к РК и ТЦ.

- Проверка электрического управления:

  - подача напряжения 50 В на тормозной вентиль — фиксация роста давления в РК и ТЦ;

  - снятие напряжения с тормозного вентиля, подача на отпускной — фиксация падения давления в РК и ТЦ.

- Измерение времени процессов:

  - засечь время от подачи сигнала до достижения давления в ТЦ 3,5 кгс/см² (торможение);

  - засечь время от снятия сигнала до снижения давления в ТЦ до 0,5 кгс/см² (отпуск).

- Проверка ступенчатого торможения/отпуска:

  - подать сигнал на тормозной вентиль на 1–2 с, снять — зафиксировать давление в ТЦ;

  - повторить 2–3 раза, увеличивая длительность сигнала.

- Анализ результатов:

  - сравнить фактические параметры с нормативными (время, давление);

  - выявить отклонения и их причины.

Задание 4. Регулировка ЭВР
Опишите порядок регулировки:

- Проверка затяжки электрических соединений вентилей.

- Калибровка пневматических клапанов (герметичность, ход).

- Настройка диафрагмы (проверка свободного хода, отсутствие перекосов).

- Контроль калиброванных отверстий (очистка от загрязнений).

- Повторная проверка параметров после регулировки.

Задание 5. Анализ типовых неисправностей
Рассмотрите сценарии и опишите признаки, причины и способы выявления:

- Отсутствие торможения при подаче сигнала на тормозной вентиль.

- Медленный отпуск тормозов.

- Утечка воздуха через корпус ЭВР.

- Нестабильное давление в ТЦ при ступенчатом торможении.

- Отказ одного из вентилей (тормозного/отпускного).

Для каждого сценария:

- укажите вероятную причину (обрыв цепи, засорение клапана, износ диафрагмы, утечка в камере и т. п.);

- перечислите внешние признаки (отсутствие роста/падения давления, шум, видимые утечки);

- опишите, как проверить неисправность без демонтажа (контроль напряжения, прослушивание утечек, проверка герметичности).

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения) на вопросы:

- Как ЭВР обеспечивает ступенчатое торможение?

- Почему важно контролировать время наполнения и отпуска ТЦ?

- Каковы нормативные значения давления в ТЦ для ЭВР-305-000?

- Как проверить герметичность рабочей камеры?

- Какие факторы могут привести к отказу вентилей?

- В чём преимущество ЭВР перед пневматическими воздухораспределителями?

- Как имитировать обрыв электрической цепи при испытании ЭВР?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Ответы на задания 1–5 (с схемами и таблицами результатов испытаний).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2–3 предложения о значении ЭВР-305-000 для безопасности и эффективности торможения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Руководство по эксплуатации электровоздухораспределителя ЭВР-305-000.

- Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

- Учебные пособия по электропневматическим тормозам железнодорожного подвижного состава.

- Нормативные документы ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию ЭПТ.

- Технические описания и схемы ЭВР-305-000 (заводские материалы).