## Практическая работа: «Исследование устройства, действия и регулировка тормозной рычажной передачи (ТРП) электровоза ВЛ10. Определение передаточного числа»

Цель работы:

- изучить устройство и принцип действия тормозной рычажной передачи электровоза ВЛ10;

- освоить методику регулировки ТРП;

- научиться определять передаточное число ТРП;

- закрепить понимание взаимосвязи параметров ТРП и эффективности торможения.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием схем, описаний и расчётных сценариев.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Назначение ТРП электровоза ВЛ10
Тормозная рычажная передача служит для:

- передачи усилия от штока тормозного цилиндра (ТЦ) к тормозным колодкам;

- равномерного распределения усилия между колёсными парами;

- обеспечения необходимого нажатия колодок на бандажи колёс;

- регулировки зазоров между колодками и бандажами.

1.2. Принцип действия
При подаче сжатого воздуха в ТЦ шток выдвигается, приводя в движение систему рычагов и тяг. Через траверсы и балансиры усилие передаётся на тормозные колодки, которые прижимаются к бандажам колёс. При отпуске тормозов пружины возвращают систему в исходное положение.

1.3. Основные элементы ТРП ВЛ10

- тормозные цилиндры (по 1 на тележку);

- вертикальные и горизонтальные рычаги;

- тяги и затяжки;

- траверсы и балансиры;

- тормозные колодки с башмаками;

- регулировочные устройства (винтовые стяжки, авторегуляторы);

- предохранительные скобы и тросы.

1.4. Ключевые параметры

- передаточное число ТРП — отношение суммарного нажатия колодок к усилию на штоке ТЦ;

- зазор между колодкой и бандажом (норма: 5–15 мм);

- выход штока ТЦ (норма: 75–100 мм при полном служебном торможении);

- коэффициент полезного действия ТРП (учёт потерь на трение в шарнирах).

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Описание устройства и принципа работы ТРП
Ответьте письменно на вопросы:

- Перечислите основные элементы ТРП электровоза ВЛ10.

- Как усилие от штока ТЦ передаётся на тормозные колодки?

- Какие устройства обеспечивают равномерное нажатие колодок на всех колёсах?

- Зачем нужны регулировочные устройства в ТРП?

- Каковы последствия неправильной регулировки зазоров между колодками и бандажами?

Задание 2. Составление схемы ТРП
Нарисуйте упрощённую схему ТРП одной тележки электровоза ВЛ10, обозначив:

- тормозной цилиндр;

- вертикальные и горизонтальные рычаги;

- тяги и затяжки;

- траверсу и балансир;

- тормозную колодку с башмаком;

- винтовую стяжку для регулировки.
Подпишите каждый элемент и кратко (1–2 предложения) опишите его функцию.

Задание 3. Методика регулировки ТРП
Опишите пошагово процедуру регулировки ТРП:

- Проверка выхода штока ТЦ:

  - выполнить полное служебное торможение;

  - измерить выход штока линейкой;

  - сравнить с нормой (75–100 мм).

- Регулировка зазоров между колодками и бандажами:

  - ослабить гайки винтовых стяжек;

  - вращением стяжек установить зазор 5–15 мм;

  - затянуть гайки, зафиксировать положение.

- Проверка равномерности нажатия колодок:

  - визуально оценить прилегание колодок к бандажам;

  - при необходимости отрегулировать балансиры и траверсы.

- Контроль предохранительных устройств:

  - проверить целостность скоб и тросов;

  - убедиться в отсутствии задеваний при движении рычагов.

Задание 4. Определение передаточного числа ТРП
Рассчитайте передаточное число для одной колёсной пары по формуле:

i=Pштока​∑Pкол​​,

где:

- i — передаточное число;

- ∑Pкол​ — суммарное нажатие тормозных колодок (в кгс);

- Pштока​ — усилие на штоке ТЦ (в кгс).

Исходные данные для расчёта (пример):

- усилие на штоке ТЦ: Pштока​=3000 кгс;

- нажатие одной колодки: Pкол​=1200 кгс;

- количество колодок на колёсную пару: 2.

Ход решения:

- Найдите суммарное нажатие колодок на одну колёсную пару:

∑Pкол​=Pкол​×2=1200×2=2400 кгс.

- Подставьте значения в формулу передаточного числа:

i=30002400​=0,8.

- Запишите ответ: передаточное число i=0,8.

Повторите расчёт для других вариантов исходных данных (по указанию преподавателя).

Задание 5. Анализ типовых неисправностей ТРП
Рассмотрите сценарии и опишите признаки, причины и способы выявления:

- Неравномерное нажатие колодок на колёса.

- Заедание рычагов при торможении.

- Чрезмерный выход штока ТЦ.

- Ослабление креплений тяг и рычагов.

- Износ тормозных колодок сверх допустимого.

Для каждого сценария:

- укажите вероятную причину (износ шарниров, деформация тяг, ослабление пружин и т. п.);

- перечислите внешние признаки (несимметричное прижатие колодок, скрип, увеличенный ход штока);

- опишите, как проверить неисправность без демонтажа (визуальный осмотр, замер зазоров, проверка хода рычагов).

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения) на вопросы:

- Что такое передаточное число ТРП и как оно влияет на эффективность торможения?

- Почему важно поддерживать нормативные зазоры между колодками и бандажами?

- Как выход штока ТЦ связан с регулировкой ТРП?

- Какие устройства предотвращают падение деталей ТРП на путь?

- Как износ шарниров влияет на работу ТРП?

- В чём преимущество авторегуляторов перед ручной регулировкой ТРП?

- Как проверить равномерность нажатия колодок без специальных приборов?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Ответы на задания 1–5 (с схемами и расчётами).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2–3 предложения о значении правильной регулировки ТРП для безопасности движения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Руководство по эксплуатации электровоза ВЛ10.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту тормозного оборудования подвижного состава.

- Учебные пособия по устройству и эксплуатации тормозного оборудования локомотивов.

- Нормативные документы ОАО «РЖД» по проверке и регулировке ТРП.

- Технические описания и схемы ТРП электровоза ВЛ10 (заводские материалы).