## Практическая работа: «Испытание и регулировка автоматического регулятора режимов торможения (авторежима) № 265А »

Цель работы:

- изучить назначение, устройство и принцип действия авторежима № 265А;

- освоить методику проверки работоспособности и регулировки авторежима;

- отработать алгоритмы выявления и устранения типовых неисправностей;

- закрепить понимание взаимосвязи загрузки вагона и тормозного усилия.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием схем, описаний и имитационных сценариев.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Назначение авторежима № 265А
Автоматический регулятор режимов торможения (авторежим) предназначен для:

- автоматического изменения давления в тормозном цилиндре (ТЦ) в зависимости от загрузки вагона;

- исключения ручного переключения режимов торможения («Порожний», «Средний», «Гружёный»);

- обеспечения равномерного тормозного усилия по составу независимо от степени загрузки отдельных вагонов;

- повышения безопасности движения и снижения риска заклинивания колёсных пар.

1.2. Принцип действия
Работа основана на измерении прогиба рессорного подвешивания вагона:

- при загрузке вагона рессоры прогибаются, вилка авторежима опускается;

- шток демпферной части перемещается, изменяя соотношение плеч рычажной передачи;

- пневматическое реле регулирует давление в ТЦ: чем больше загрузка (меньше зазор между корпусом и вилкой), тем выше давление в ТЦ.

1.3. Конструктивные элементы
Авторежим № 265А состоит из трёх основных частей:

- Демпферная часть — преобразует механическое перемещение вилки в пневматическое воздействие (корпус с верхней и нижней цилиндрическими полостями, поршень, шток, пружина).

- Пневматическое реле — регулирует давление в ТЦ (клапаны, седла, камеры).

- Кронштейн — обеспечивает крепление к раме вагона и соединение с воздухораспределителем и ТЦ.

1.4. Основные параметры

- Диапазон регулирования давления в ТЦ:

  - порожний режим — 1,4–1,8 кгс/см²;

  - средний режим — 2,8–3,2 кгс/см²;

  - гружёный режим — 3,9–4,5 кгс/см².

- Ход вилки — зависит от типа вагона и рессорного комплекта.

- Рабочее давление в тормозной магистрали (ТМ) — 5,3–5,5 кгс/см².

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Описание назначения и принципа работы
Ответьте письменно на вопросы:

- Перечислите основные функции авторежима № 265А.

- Как авторежим учитывает загрузку вагона?

- Какие элементы авторежима отвечают за преобразование механического перемещения в пневматическое регулирование?

- Почему авторежим исключает необходимость ручного переключения режимов торможения?

- Каковы последствия неисправности авторежима для безопасности движения?

Задание 2. Составление схемы авторежима
Нарисуйте упрощённую схему авторежима № 265А, обозначив:

- корпус демпферной части;

- поршень и шток;

- вилку, опирающуюся на поперечную балку тележки;

- пневматическое реле с клапанами;

- соединения с воздухораспределителем (через трубу Ø 3/4″) и тормозным цилиндром (через трубу Ø 3/4″).
Подпишите каждый элемент и кратко (1–2 предложения) опишите его функцию.

Задание 3. Методика проверки работоспособности
Опишите пошагово процедуру испытания авторежима:

- Подготовка:

  - установка указателя прогиба рессор в положение «0 %» (порожний вагон);

  - зарядка тормозной магистрали до 5,5 кгс/см²;

  - проверка герметичности соединений.

- Измерение давления в ТЦ при полном служебном торможении (ПСТ):

  - разрядить ТМ на 1,4–1,6 кгс/см² служебным темпом;

  - зафиксировать максимальное давление в ТЦ по манометру;

  - записать результат в строку «Порожний режим».

- Повторение измерений для «Среднего» и «Гружёного» режимов:

  - имитация загрузки вагона (изменение положения вилки);

  - выполнение ПСТ и фиксация давления в ТЦ.

- Проверка ступенчатого торможения и отпуска:

  - переключение воздухораспределителя на горный режим;

  - первая ступень торможения (0,8 кгс/см²), замер давления в ТЦ через 15–20 с;

  - вторая ступень (0,4 кгс/см²), повторный замер;

  - отпуск тормозов на 0,6 кгс/см², замер давления через 25–30 с.

- Анализ результатов:

  - сравнение фактических давлений с нормативными значениями;

  - выявление отклонений и их причин.

Задание 4. Регулировка авторежима
Опишите порядок регулировки:

- Проверка хода вилки и зазоров (допустимые значения по технической документации).

- Настройка демпферной части (регулировка пружины, проверка свободного хода поршня).

- Калибровка пневматического реле (проверка герметичности клапанов, регулировка седел).

- Контроль соединений с воздухораспределителем и ТЦ (уплотнения, трубы).

- Повторная проверка давления в ТЦ после регулировки.

Задание 5. Анализ типовых неисправностей
Рассмотрите сценарии и опишите признаки, причины и способы выявления:

- Неправильное давление в ТЦ (выше/ниже нормы).

- Замедленное срабатывание авторежима.

- Утечка воздуха через корпус или соединения.

- Заклинивание вилки или штока.

- Отсутствие реакции на изменение загрузки вагона.

Для каждого сценария:

- укажите вероятную причину (износ уплотнений, засорение каналов, поломка пружины, деформация вилки и т. п.);

- перечислите внешние признаки (нештатное давление в ТЦ, шум, замедленное срабатывание, видимые утечки);

- опишите, как проверить неисправность без демонтажа (контроль давления, прослушивание утечек, проверка хода вилки).

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения) на вопросы:

- Как прогиб рессор влияет на работу авторежима?

- Почему авторежим обеспечивает равномерное торможение состава?

- Каковы нормативные значения давления в ТЦ для каждого режима загрузки?

- Как проверить герметичность пневматического реле?

- Какие факторы могут привести к некорректной работе авторежима?

- В чём преимущество авторежима перед ручным переключением режимов торможения?

- Как имитировать загрузку вагона при испытании авторежима?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Ответы на задания 1–5 (с схемами и таблицами результатов испытаний).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2–3 предложения о значении авторежима № 265А для безопасности движения и эффективности торможения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Руководство по эксплуатации авторежима № 265А.

- Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

- Учебные пособия по тормозному оборудованию железнодорожного подвижного состава.

- Нормативные документы ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию тормозов.

- Технические описания и схемы авторежима № 265А (заводские материалы).