## Практическая работа: «Определение обеспеченности поезда тормозами»

Цель работы:

- освоить методику расчёта требуемого и фактического тормозного нажатия в поезде;

- научиться определять необходимое количество ручных тормозов;

- отработать алгоритм проверки обеспеченности поезда авто- и ручными тормозами;

- закрепить знание нормативных документов по тормозам.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием расчётных сценариев и нормативных таблиц.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Основные понятия

- Требуемое (расчётное) тормозное нажатие — минимально допустимое суммарное нажатие тормозных колодок, необходимое для безопасного торможения поезда на заданном профиле.

- Фактическое тормозное нажатие — сумма нажатий всех включенных тормозов в составе (без учёта локомотива).

- Ручная тормозная ось — ось вагона, оборудованная ручным тормозом, способным удерживать вагон на уклоне.

- Справка формы ВУ-45 — документ, подтверждающий обеспеченность поезда тормозами.

1.2. Нормативные базы
Расчёты выполняются согласно:

- Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277);

- Правилам технического обслуживания тормозного оборудования (№ 151 от 03.06.2014);

- локальным инструкциям ОАО «РЖД».

1.3. Ключевые нормативы

- Для грузовых поездов: 33 тс на каждые 100 тс веса поезда.

- Для пассажирских поездов: 60 тс на 100 тс веса (при скоростях до 120 км/ч).

- Количество ручных тормозов:

  - на уклонах до 6 ‰ — 0,4 тормозной оси на 100 тс веса;

  - при уклонах свыше 6 ‰ — дополнительно 0,1 оси на каждую тысячную превышения.

1.4. Режимы воздухораспределителей

- Гружёный — при загрузке более 6 тс на ось;

- Средний — от 3 до 6 тс на ось;

- Порожний — менее 3 тс на ось.

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Расчёт требуемого тормозного нажатия

- Определите массу поезда Q (в тс).

- Рассчитайте требуемое тормозное нажатие Kтр​ по формуле:

Kтр​=100Q×N​,

где N — нормативное нажатие на 100 тс (33 тс для грузовых, 60 тс для пассажирских).
3. Пример: для грузового поезда массой 4 645 тс:

Kтр​=1004645×33​=1533 тс.

Задание 2. Расчёт фактического тормозного нажатия

- Разделите вагоны состава по режимам воздухораспределителей (гружёный/средний/порожний).

- Для каждой группы определите:

  - количество вагонов n;

  - число осей m (обычно 4 для грузовых, 2 для пассажирских);

  - нажатие на ось k (по таблицам Инструкции).

- Рассчитайте фактическое нажатие для группы:

Kф.гр​=n×m×k.

- Суммируйте нажатия всех групп:

Kф​=∑Kф.гр​.

- Пример:

  - 10 вагонов на гружёном режиме (k=8,5 тс/ось): 10×4×8,5=340 тс;

  - 5 вагонов на среднем режиме (k=7,0 тс/ось): 5×4×7,0=140 тс;

  - Kф​=340+140=480 тс.

Задание 3. Проверка обеспеченности ручными тормозами

- Рассчитайте требуемое количество ручных осей Rтр​:

  - для уклонов ≤ 6 ‰:

Rтр​=100Q×0,4​;

- для уклонов > 6 ‰:

Rтр​=100Q×(0,4+0,1×(i−6))​,

где i — величина уклона (‰).
2. Округлите результат в большую сторону (например, 18,2 → 19 осей).
3. Сравните Rтр​ с фактическим количеством ручных осей Rф​ в составе.
4. Если Rф​<Rтр​, рассчитайте количество тормозных башмаков (1 башмак = 3 оси).

Задание 4. Анализ результатов и оформление справки ВУ-45

- Сравните Kф​ и Kтр​:

  - если Kф​≥Kтр​ — тормоза достаточны;

  - если Kф​<Kтр​ — требуется корректировка состава.

- Заполните макет справки ВУ-45, включив:

  - номер поезда и локомотива;

  - станцию и дату проверки;

  - массу поезда Q;

  - требуемое и фактическое тормозное нажатие (Kтр​, Kф​);

  - требуемое и фактическое количество ручных осей (Rтр​, Rф​);

  - подпись осмотрщика и машиниста.

Задание 5. Анализ типовых ситуаций
Рассмотрите сценарии и опишите действия:

- Фактическое тормозное нажатие меньше требуемого.

- Недостаточное количество ручных тормозов на уклоне 10 ‰.

- Воздухораспределители одного вагона не переключены на нужный режим.

- В составе есть вагоны с неисправными тормозами.

- Масса поезда определена неверно (завышена/занижена).

Для каждого сценария:

- укажите причину несоответствия;

- перечислите признаки (например, недостаточное замедление при пробном торможении);

- опишите порядок действий (корректировка состава, замена вагонов, перерасчёт).

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения):

- Что такое требуемое тормозное нажатие и как оно рассчитывается?

- От чего зависит выбор режима воздухораспределителя?

- Как учитывается уклон пути при расчёте ручных тормозов?

- Какие данные вносятся в справку ВУ-45?

- Что делать, если фактическое тормозное нажатие ниже требуемого?

- Почему важно проверять количество ручных тормозов?

- Как заменить недостающие ручные тормоза тормозными башмаками?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Расчёты по заданиям 1–4 (с формулами, таблицами и примерами).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2–3 предложения о значении обеспеченности тормозами для безопасности движения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

- Правила технического обслуживания тормозного оборудования (№ 151 от 03