## Практическая работа: «Проведение полного опробования тормозов в грузовом и пассажирском поездах с локомотивной тягой»

Цель работы:

- изучить порядок и технологию полного опробования автотормозов в грузовых и пассажирских поездах;

- освоить перечень проверяемых параметров и критерии их оценки;

- отработать алгоритм действий локомотивной бригады и осмотрщиков вагонов;

- закрепить знание нормативной документации по опробованию тормозов.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием схем, инструкций и имитационных сценариев.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Когда выполняется полное опробование тормозов
Полное опробование проводится:

- на станциях формирования перед отправлением поезда;

- после смены локомотива;

- перед отправлением с промежуточной станции после стоянки без локомотивной бригады;

- на станциях, разделяющих смежные гарантийные участки следования грузовых поездов;

- на станциях перед перегонами с крутыми затяжными спусками (с 10-минутной выдержкой в заторможенном состоянии при спусках 18 ‰ и круче).

1.2. Что проверяется при полном опробовании

- техническое состояние тормозного оборудования;

- плотность и целостность тормозной сети;

- действие тормозов у всех вагонов на торможение и отпуск;

- нажатие тормозных колодок в поезде (расчётное и фактическое);

- количество ручных тормозов;

- давление в тормозной магистрали (ТМ) хвостового вагона;

- правильность включения режимов воздухораспределителей (гружёный/порожний/средний).

1.3. Участники процесса

- Машинист локомотива — управляет тормозами с пульта, выполняет замеры, фиксирует результаты.

- Осмотрщик вагонов (или оператор стационарной установки) — проверяет действие тормозов на вагонах, выдаёт справку ВУ-45.

- Помощник машиниста — участвует в замерах, контроле сигналов.

1.4. Используемые документы и инструменты

- справка формы ВУ-45 («Об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»);

- манометры для замера давления в ТМ и ТЦ;

- секундомеры для контроля времени процессов;

- инструменты для проверки плотности соединений.

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Описание технологии полного опробования в грузовом поезде
Опишите пошагово процедуру (с указанием действий участников и контролируемых параметров):

- Подготовка:

  - зарядка ТМ до зарядного давления (5,3–5,5 кгс/см²);

  - проверка целостности цепи ТМ (открытие концевого крана хвостового вагона).

- Замер давления в ТМ хвостового вагона:

  - сравнение с давлением в кабине машиниста (допустимая разница — до 0,3 кгс/см² для поездов до 300 осей).

- Проверка плотности ТМ:

  - перевод ручки крана машиниста в положение поддержания давления;

  - замер падения давления за 2 минуты (допустимое значение — согласно нормативам).

- Торможение:

  - снижение давления в УР на 0,5–0,6 кгс/см²;

  - проверка срабатывания тормозов на каждом вагоне (выход штоков, прижатие колодок).

- Отпуск тормозов:

  - перевод ручки крана в поездное положение;

  - контроль отпуска тормозов на всех вагонах.

- Оформление результатов:

  - заполнение справки ВУ-45;

  - запись в журнал технического состояния локомотива.

Задание 2. Описание технологии полного опробования в пассажирском поезде
Опишите пошагово процедуру (с учётом особенностей ЭПТ):

- Подготовка:

  - зарядка ТМ и проверка целостности электрической цепи ЭПТ;

  - пробный импульс на рабочий провод (проверка реакции ЭВР).

- Проверка плотности ТМ (аналогично грузовому поезду).

- Испытание ЭПТ:

  - подача напряжения на рабочий провод — контроль давления в ТЦ (1,0–2,0 кгс/см²);

  - переключение на обратный провод — отпуск тормозов.

- Проверка автоматического тормоза:

  - разрядкой УР на 0,5–0,6 кгс/см²;

  - осмотр колёсных пар и ТЦ на торможение/отпуск.

- Проверка вспомогательного тормоза локомотива:

  - давление в ТЦ в последнем тормозном положении — 3,8–4,0 кгс/см².

- Оформление результатов:

  - заполнение справки ВУ-45 с указанием данных по ЭПТ;

  - запись в журнал локомотива.

Задание 3. Анализ контролируемых параметров
Заполните таблицу:

| Параметр | Грузовой поезд | Пассажирский поезд | Норматив/примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарядное давление в ТМ | … | … | 5,3–5,5 кгс/см² |
| Допустимая разница давлений (голова–хвост) | … | — | До 0,3 кгс/см² (до 300 осей) |
| Давление в ТЦ при торможении (автотормоз) | … | … | Согласно режиму воздухораспределителя |
| Давление в ТЦ при ЭПТ | — | … | 1,0–2,0 кгс/см² |
| Время наполнения ТЦ (торможение) | … | … | Согласно типу воздухораспределителя |
| Время отпуска тормозов | … | … | Не более 50 с для грузового, 30 с для пассажирского |
| Плотность ТМ | … | … | Замеряется по падению давления за 2 мин |

Для каждого параметра укажите:

- как и кем измеряется;

- допустимые значения;

- последствия выхода за пределы нормы.

Задание 4. Оформление справки ВУ-45
Составьте макет справки ВУ-45 для условного поезда (данные задайте самостоятельно):

- номер поезда и локомотива;

- станция и дата опробования;

- количество осей и вагонов;

- расчётное и фактическое нажатие тормозов;

- количество ручных тормозов;

- давление в ТМ хвостового вагона;

- подпись осмотрщика и машиниста.

Задание 5. Анализ типовых неисправностей
Рассмотрите сценарии и опишите признаки, причины и способы выявления:

- Не срабатывает тормоз на одном вагоне (нет выхода штока, не прижимается колодка).

- Медленный отпуск тормозов по составу.

- Падение давления в ТМ при замере плотности.

- Неисправность ЭПТ (нет реакции на электрический сигнал).

- Разрыв тормозной магистрали в середине состава.

Для каждого сценария:

- укажите вероятную причину (засорение канала, утечка, обрыв провода, неисправность воздухораспределителя и т. п.);

- перечислите внешние признаки (отсутствие движения штока, шум, падение давления, сигнальные лампы);

- опишите, как проверить неисправность без демонтажа (прослушивание утечек, проверка контактов, замер давления).

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения) на вопросы:

- В каких случаях обязательно проводится полное опробование тормозов?

- Чем отличается процедура опробования в грузовом и пассажирском поездах?

- Какие параметры проверяются при замере плотности ТМ?

- Какова роль справки ВУ-45 и что в ней указывается?

- Как машинист контролирует действие тормозов в пути следования?

- Что делать, если при опробовании выявлен неотпуск тормоза на вагоне?

- Почему важно проверять давление в ТМ хвостового вагона?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Ответы на задания 1–5 (с таблицами, макетами документов и описаниями).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2–3 предложения о значении полного опробования тормозов для безопасности движения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Руководство по заполнению справки формы ВУ-45.

- Технические описания воздухораспределителей