## Практическая работа: «Исследование расположения устройств электропневматического тормоза (ЭПТ) на подвижном составе »

Цель работы:

- изучить состав и функциональное назначение устройств ЭПТ;

- освоить схемы размещения оборудования ЭПТ на локомотивах и вагонах;

- отработать навыки чтения и анализа пневматических и электрических схем ЭПТ;

- закрепить понимание взаимодействия элементов ЭПТ в процессе торможения и отпуска.

Форма выполнения: теоретическая (без реального оборудования), с использованием схем, описаний и имитационных сценариев.

### 1. Теоретические сведения

1.1. Назначение ЭПТ
Электропневматический тормоз предназначен для:

- повышения быстродействия тормозной системы (по сравнению с пневматическими тормозами);

- обеспечения плавности торможения и снижения продольно-динамических реакций в поезде;

- реализации ступенчатого торможения и отпуска;

- повышения безопасности движения за счёт резервирования управления (возможность перехода на пневматическое управление при отказе ЭПТ).

1.2. Основные устройства ЭПТ и их функции

- Электровоздухораспределитель (ЭВР, напр., ЭВР-305-000) — преобразует электрические сигналы в пневматическое воздействие, управляет давлением в ТЦ.

- Контроллер крана машиниста — формирует электрические команды торможения/отпуска.

- Линейные провода ЭПТ (обычно два: рабочий и обратный) — передают управляющие сигналы от контроллера к ЭВР.

- Соединительные рукава с электроконтактами — обеспечивают стыковку цепей ЭПТ между вагонами.

- Разобщительные краны и клапаны — позволяют отключать ЭПТ на отдельных единицах подвижного состава.

- Блокировочное устройство — предотвращает одновременное действие ЭПТ и пневматического воздухораспределителя.

- Реле давления и манометры — контролируют давление в ТЦ и рабочей камере.

1.3. Типовые места размещения устройств ЭПТ

- На локомотиве:

  - контроллер крана машиниста — в кабине управления;

  - ЭВР — на раме тележки или в тормозном отсеке;

  - блокировочное устройство — рядом с воздухораспределителем;

  - разъёмы и защитные кожухи линейных проводов — на буферных брусьях.

- На пассажирском вагоне:

  - ЭВР — на кронштейне задней крышки тормозного цилиндра;

  - соединительные рукава с электроконтактами — на концевых балках;

  - разобщительные краны — вблизи ЭВР и воздухопроводах.

- На моторвагонном подвижном составе — аналогично пассажирским вагонам, с учётом компоновки тележек и кузовов.

1.4. Принципы работы ЭПТ

- При подаче напряжения на рабочий провод ЭВР переводит систему в режим торможения (наполнение ТЦ).

- При снятии напряжения и подаче на обратный провод — режим отпуска (выпуск воздуха из ТЦ).

- Ступенчатое управление достигается изменением длительности сигналов.

- В случае обрыва цепи ЭПТ система автоматически переходит на пневматическое управление.

### 2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Описание состава и функций устройств ЭПТ
Ответьте письменно на вопросы:

- Перечислите основные устройства ЭПТ и укажите их назначение.

- Чем ЭПТ отличается от пневматического тормоза по принципу управления?

- Как обеспечивается резервирование ЭПТ при отказе электрической цепи?

- Какова роль соединительных рукавов с электроконтактами?

- Почему важно контролировать давление в тормозных цилиндрах при работе ЭПТ?

Задание 2. Составление схемы размещения устройств ЭПТ

- Нарисуйте упрощённую схему локомотива (вид сбоку) и пассажирского вагона.

- Обозначьте на схеме места установки:

  - контроллера крана машиниста (локомотив);

  - ЭВР (локомотив и вагон);

  - соединительных рукавов с электроконтактами (вагон);

  - разобщительных кранов и блокировочного устройства.

- Подпишите каждый элемент и кратко (1–2 предложения) опишите его функцию и место размещения.

Задание 3. Анализ пневматической и электрической схем ЭПТ

- Изучите типовую пневматическую схему ЭПТ (на примере ЭВР-305-000):

  - проследите пути воздуха от ЗР к ТЦ через ЭВР;

  - определите роль рабочей камеры и клапанов.

- Изучите электрическую схему управления ЭПТ:

  - выделите цепи рабочего и обратного проводов;

  - найдите цепи питания контроллера и вентилей ЭВР.

- Опишите пошагово процесс торможения и отпуска по схемам:

  - какие вентили возбуждаются;

  - как изменяется давление в РК и ТЦ;

  - как происходит ступенчатое управление.

Задание 4. Порядок проверки работоспособности ЭПТ
Опишите пошагово процедуру испытания ЭПТ на составе:

- Подготовка:

  - зарядка ТМ до 5,3–5,5 кгс/см²;

  - проверка целостности электрических цепей (сопротивление, отсутствие обрывов);

  - подключение манометров к ТЦ и РК.

- Проверка электрического управления:

  - подача напряжения на рабочий провод — фиксация роста давления в ТЦ;

  - переключение на обратный провод — фиксация падения давления в ТЦ.

- Измерение времени процессов:

  - время наполнения ТЦ до 3,5 кгс/см² (торможение);

  - время снижения давления до 0,5 кгс/см² (отпуск).

- Проверка ступенчатого торможения/отпуска:

  - подача сигналов разной длительности, фиксация промежуточных давлений.

- Анализ результатов:

  - сравнение с нормативами (время, давление);

  - выявление отклонений и их причин.

Задание 5. Анализ типовых неисправностей ЭПТ
Рассмотрите сценарии и опишите признаки, причины и способы выявления:

- Отсутствие торможения при подаче сигнала на рабочий провод.

- Медленный отпуск тормозов.

- Нестабильное давление в ТЦ при ступенчатом управлении.

- Обрыв электрического провода между вагонами.

- Утечка воздуха через ЭВР.

Для каждого сценария:

- укажите вероятную причину (обрыв цепи, засорение клапана, износ диафрагмы, плохой контакт и т. п.);

- перечислите внешние признаки (отсутствие роста/падения давления, шум, видимые утечки, сигнальные лампы);

- опишите, как проверить неисправность без демонтажа (контроль напряжения, прослушивание утечек, проверка контактов).

### 3. Контрольные вопросы

Ответьте кратко (2–3 предложения) на вопросы:

- Как размещаются устройства ЭПТ на локомотиве и вагоне?

- Какова роль рабочего и обратного проводов в ЭПТ?

- Как ЭПТ обеспечивает ступенчатое торможение?

- Что происходит при обрыве электрической цепи ЭПТ?

- Как проверить целостность электрических цепей ЭПТ?

- Почему важно синхронизировать работу ЭВР на всех вагонах состава?

- Как имитировать отказ ЭПТ для проверки резервного пневматического управления?

### 4. Содержание отчёта

Отчёт должен включать:

- Титульный лист (название работы, Ф. И. О. студента, группа, дата).

- Цель работы.

- Ответы на задания 1–5 (с схемами и таблицами результатов испытаний).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод (2–3 предложения о значении ЭПТ для безопасности и комфорта движения).

### 5. Рекомендуемая литература

- Руководство по эксплуатации электропневматического тормоза (ЭПТ) подвижного состава.

- Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава (ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277).

- Учебные пособия по электропневматическим тормозам железнодорожного подвижного состава.

- Нормативные документы ОАО «РЖД» по техническому обслуживанию ЭПТ.

- Технические описания и схемы ЭВР-305-000 и контроллера крана машиниста (заводские материалы).