Практическое занятие: оформление письменных разрешений на занятие поездом перегона

Цель занятия

Изучить виды письменных разрешений на занятие перегона, условия их выдачи, порядок заполнения и нормативные требования, а также отработать алгоритм действий дежурного по станции (ДСП) при организации движения поездов в нестандартных условиях.

Основные нормативные документы

- Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог РФ;

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП);

- Техническо-распорядительный акт (ТРА) станции;

- бланки форм ДУ-50, ДУ-56, ДУ-64.

Виды письменных разрешений и условия их выдачи

1. Форма ДУ-50 (путевая записка)

Применяется при телефонных средствах связи. Даёт машинисту право следовать до входного сигнала соседней станции.

Условия выдачи:

- на однопутных перегонах — получение телефонограммы о согласии соседней станции на приём поезда;

- на двухпутных перегонах — получение телефонограммы о прибытии ранее отправленного поезда на соседнюю станцию.

Кто заполняет: ДСП станции или оператор при ДСП (с последующей проверкой и заверением ДСП).

Что указывается в записке:

- станция отправления;

- номер поезда;

- дата и время заполнения;

- маршрут следования (до входного сигнала соседней станции или до знака «Граница станции» при отправлении по неправильному пути);

- подпись ДСП и штемпель станции.

2. Форма ДУ-56

Выдаётся при перерыве всех средств сигнализации и связи.
Особенности:

- машинист следует с особой бдительностью и готовностью к немедленной остановке;

- скорость движения ограничена: не более 20 км/ч на путях общего пользования, не более 15 км/ч — на путях необщего пользования;

- выдаётся, если нет сведений о прибытии предыдущего поезда на соседнюю станцию.

3. Форма ДУ-64

Используется для отправления восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.
Условия выдачи: приказ поездного диспетчера (ДНЦ) о закрытии перегона для движения всех других поездов.

Что указывается:

- цель отправления (например, «для оказания помощи поезду № 15»);

- место следования (км и пикет, до которого должен следовать поезд);

- особые условия (ограничение скорости, порядок действий);

- подпись ДСП и штемпель.

Порядок действий ДСП при оформлении разрешений

Для формы ДУ-50:

- Получить телефонограмму от соседней станции (о согласии на приём — для однопутных перегонов, о прибытии предыдущего поезда — для двухпутных).

- Сделать запись в журнале поездных телефонограмм.

- Заполнить бланк путевой записки.

- Проверить соответствие записи в журнале и бланка.

- Заверить бланк подписью и штемпелем станции.

- Вручить бланк машинисту поезда.

Для формы ДУ-56:

- Убедиться, что нет сведений о прибытии предыдущего поезда.

- Заполнить бланк с указанием ограничения скорости и готовности к остановке.

- Подписать и заверить штемпелем.

- Передать машинисту.

Для формы ДУ-64:

- Получить требование о помощи с указанием:

  - километра и пикета, где находится остановившийся поезд;

  - причины вызова;

  - времени затребования.

- Получить приказ ДНЦ о закрытии перегона.

- Заполнить бланк ДУ-64 с указанием места следования и особых условий.

- Подписать и заверить штемпелем.

- Передать машинисту вспомогательного локомотива или поезда.

Запреты и ограничения

При оформлении любых разрешений запрещается:

- делать запрос об отправлении поезда, если перегон занят;

- заполнять бланки до получения подтверждения от соседней станции (для ДУ-50) или приказа ДНЦ (для ДУ-64);

- передавать телефонограммы без записи в журнале и подписи ДСП;

- отправлять:

  - поезда с опасными грузами класса 1 (ВМ);

  - соединённые поезда, поезда повышенных длины и массы, обслуживаемые одним машинистом;

  - поезда с остановкой для работы на перегоне (кроме восстановительных, пожарных и вспомогательных);

  - поезда, следующие на примыкание на перегоне.

Особые условия для ДУ-64: запрещается отцеплять локомотив от людского поезда или поезда с опасными грузами класса 1 (ВМ) для оказания помощи.

Контрольные вопросы для самопроверки

- В каких случаях выдаётся путевая записка формы ДУ-50?

- Чем отличается порядок выдачи разрешений ДУ-56 и ДУ-64?

- Какие данные обязательно указываются в разрешении на занятие перегона?

- Почему при перерыве связи скорость движения ограничена 20 км/ч?

- Кто имеет право подписывать письменные разрешения?

- Какие записи делаются в журнале поездных телефонограмм перед выдачей разрешения?

- Каков порядок действий ДСП при отсутствии подтверждения от соседней станции?

- Какие поезда запрещено отправлять при перерыве средств сигнализации и связи?

- В каких случаях машинист должен следовать до знака «Граница станции»?

- Каков порядок закрытия и открытия перегона при отправлении вспомогательного локомотива?