Практическое занятие: оформление предупреждений на поезда.

Цель занятия

Изучить порядок назначения, передачи и оформления предупреждений на поезда, условия их выдачи, виды, ответственных лиц и нормативные требования.

Нормативная база

- Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог РФ;

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП);

Когда выдаются предупреждения

Предупреждения передаются локомотивным бригадам для обеспечения особой бдительности и информирования о производстве работ или особых условиях движения. Основные случаи:

- Неисправности пути, устройств автоматики и телемеханики, связи, контактной сети, переездной сигнализации, искусственных сооружений.

- Ремонтные и строительные работы, требующие снижения скорости или остановки в пути.

- Ввод новых систем интервального регулирования, изменение схем связи, включение/перемещение/упразднение светофоров.

- Неисправность путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации.

- Отправление поезда с грузами, выходящими за пределы габарита погрузки.

- Работа специального подвижного состава на двухпутном перегоне (ограничение скорости по смежному пути).

- Постановка в поезд подвижного состава с ограниченной скоростью.

- Работа съёмных подвижных единиц, перевозка тяжёлых грузов на путевых вагончиках.

- Иные случаи, требующие снижения скорости или остановки поезда.

Виды предупреждений

- Действующие до отмены — когда невозможно определить точный срок окончания работ.

- На определённый срок — устанавливается руководителем работ (до 12 ч, до 5 сут., до 10 сут. в зависимости от уровня подачи заявки).

- Для отдельных поездов — при назначении не предусмотренных расписанием остановок или особых условий пропуска.

Кто подаёт заявки на предупреждения

- На срок до 12 часов: дорожные мастера, начальники и электромеханики районов контактной сети, старшие электромеханики, начальники участков и диспетчеры подразделений автоматики и телемеханики.

- На срок до 5 суток: начальники подразделений пути, автоматики, связи, электроснабжения и их заместители.

- На срок до 10 суток и более: уполномоченные представители владельца инфраструктуры.

Порядок подачи заявок

Требования к срокам:

- Заявка должна быть получена ДСП станции выдачи предупреждений не позже чем за 3 часа до начала действия предупреждения.

- На направлениях с длительными перегонами (более 3 часов без остановки) — в срок, установленный владельцем инфраструктуры.

- Каждая заявка оформляется отдельной телеграммой/телефонограммой и доставляется ДСП в письменном виде.

Содержание заявки:

- точное обозначение места действия (станция, перегон, номер пути, пикет);

- характер работ или неисправности;

- требуемые ограничения (скорость, особые условия);

- срок действия предупреждения (если известен).

Оформление и выдача предупреждений

Форма документа: бланк ДУ-61 с жёлтой полосой по диагонали.

Что указывается в предупреждении:

- номер поезда (проставляется перед выдачей);

- место действия (км, пикет, путь);

- содержание ограничения (снижение скорости, остановка, особые условия);

- время действия (если установлено);

- подпись ДСП и штемпель станции.

Порядок выдачи:

- Бланки заполняются заблаговременно (кроме номера поезда) и подписываются ДСП.

- Номер поезда вносится непосредственно перед вручением.

- Предупреждение вручается машинисту или его помощнику под расписку.

- Если предупреждение выдано помощнику, он обязан немедленно передать его машинисту.

- При двойной тяге предупреждение выдаётся ведущему машинисту, который информирует второго.

- При подталкивающем локомотиве предупреждение выдаётся также машинисту толкача.

Ведение учёта предупреждений

- Все заявки и телеграммы записываются в Книгу предупреждений и нумеруются помесячно (с первого числа месяца).

- Первого числа каждого месяца все действующие предупреждения записываются в книгу вновь.

- Книги ведутся отдельно для каждого направления.

- Отметки в книге заверяются подписью ДСП.

Особенности передачи предупреждений

- При наличии автоматизированных систем порядок выдачи может быть электронным (с использованием электронных носителей и бортовых компьютеров).

- На участках с диспетчерской централизацией заявки передаются ДНЦ, который обеспечивает выдачу предупреждений.

- В отдельных случаях допускается передача предупреждений по радиосвязи без остановки поезда (при подходе к станции, ограничивающей перегон).

Отмена предупреждений

- Предупреждения, установленные на определённый срок, прекращают действовать автоматически по истечении срока.

- Для отмены предупреждения подаётся отдельная заявка.

- Владелец инфраструктуры может установить порядок отмены после выполнения работ и восстановления нормальной скорости.

Контрольные вопросы для самопроверки

- В каких случаях на поезда выдаются предупреждения?

- Какие виды предупреждений существуют?

- Кто имеет право подавать заявки на выдачу предупреждений и на какой срок?

- Какие сведения должны содержаться в заявке на предупреждение?

- На каком бланке оформляется предупреждение и какие данные в нём указываются?

- Каков порядок вручения предупреждения машинисту?

- Как ведётся учёт предупреждений?

- Каковы сроки подачи заявки на предупреждение до начала его действия?

- Как осуществляется отмена предупреждений?

- В каких случаях допускается передача предупреждения по радиосвязи без остановки поезда?

Самостоятельный вывод

После изучения темы студент должен сформулировать краткий вывод (3–5 предложений)