Служебное расследование нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте

Процедура, направленная на установление обстоятельств, причин и виновных лиц при транспортных происшествиях и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Регламентируется нормативными актами, в том числе Положением, утверждённым Приказом Минтранса РФ.

Задачи служебного расследования

Согласно нормативным документам, задачами такого расследования являются: принятие мер по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению движения и ликвидации последствий происшествия;

оценка соответствия фактического состояния железнодорожного подвижного состава, объектов инфраструктуры требованиям нормативных документов, регламентирующих безопасность движения;

оценка действий персонала и должностных лиц субъекта железнодорожного транспорта, действия которых привели или способствовали возникновению происшествия, с указанием невыполненных положений нормативных документов;

оформление материалов расследования и их представление в установленные сроки в компетентные органы.

Порядок оповещения

Руководители субъектов железнодорожного транспорта (инфраструктуры общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования) обязаны незамедлительно оповещать по телефонным, телеграфным или электронным средствам связи:

Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и её территориальные органы;

органы прокуратуры, внутренних дел, территориальные органы МЧС России, органы местного самоуправления;

владельцев железнодорожного подвижного состава.

Оповещение требуется при крушениях поездов, авариях, особых случаях брака в работе и других событиях, перечисленных в нормативных актах.

Действия на месте происшествия

На месте происшествия представители субъекта железнодорожного транспорта производят следующие действия:

изымают скоростемерную ленту или накопитель информации систем регистрации параметров движения, натурный лист поезда, справку об обеспеченности поезда тормозами, предупреждения об ограничении скорости движения и бортовой журнал локомотива;

составляют схему разрушения пути и расположения подвижного состава, следов схода его с рельсов с привязкой к километру и пикетам, начала схода и места остановки подвижного состава;

фотографируют общий вид последствий и повреждений железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры, обнаруженные посторонние предметы, положения деталей и узлов подвижного состава;

составляют документы осмотра места происшествия, технического состояния подвижного состава и объектов инфраструктуры;

берут письменные объяснения (в необходимых случаях с аудио- и видеозаписью) лиц, причастных к происшествию, и других очевидцев;

фиксируют погодные условия на момент происшествия.

Руководитель субъекта железнодорожного транспорта обязан сохранять документы, элементы верхнего строения пути, детали подвижного состава и другие предметы, которые могут иметь значение при установлении причин происшествия, в течение всего периода расследования.

Формирование комиссии

Комиссии для проведения расследования формируются в зависимости от характера происшествия:

при крушениях, авариях и некоторых других тяжёлых случаях — приказом Ространснадзора (комиссия из работников Ространснадзора);

в остальных случаях — субъектом железнодорожного транспорта; в состав комиссии в зависимости от тяжести последствий могут включаться представители Ространснадзора.

Материалы расследования

Материалы должны включать:

акт служебного расследования;

техническое заключение;

список пострадавших с предварительными диагнозами;

акты о повреждении подвижного состава и объектов инфраструктуры;

материалы фото- и видеосъёмки, иные способы фиксации, подтверждающие причины происшествия;

схемы с указанием отступлений от норм содержания и повреждений;

результаты расшифровки скоростемерной ленты, модуля памяти или кассеты регистрации параметров движения;

акты о состоянии и работе объектов инфраструктуры, имеющих отношение к случаю;

натурные листы поездов;

результаты проведённых экспериментов и расчёты (если они производились);

копию исполненного графика движения поездов;

выписки из учётных форм по использованию подвижного состава и инфраструктуры;

метеорологическую справку;

сведения о лицах, причастных к случившемуся, их объяснения, данные о режиме труда и отдыха, результатах последних аттестаций, заключении о медицинском освидетельствовании (если оно проводилось).

Техническое заключение о причинах происшествия комиссия составляет не позднее трёх суток с момента случившегося. Оно подписывается всеми членами комиссии.

Последующие действия

На основе материалов расследования и проведённых проверок субъект железнодорожного транспорта разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения подобных происшествий.

Таким образом, служебное расследование — комплексная процедура, включающая оперативные действия на месте происшествия, формирование комиссии, сбор и анализ материалов, а также разработку мер по предотвращению повторных случаев. Её цель — не только установить причины случившегося, но и минимизировать риски подобных инцидентов в будущем.