Практическая работа:

«Оформление разрешений при отправлении поезда на закрытый перегон»

Цель работы: изучить порядок оформления разрешений и организации движения поездов на закрытом перегоне, отработать навыки заполнения бланков разрешений (в т. ч. формы ДУ-64), закрепить понимание мер безопасности при проведении работ на железнодорожных путях.

Задачи:

- изучить нормативную базу (ПТЭ, ИДП и др.), регламентирующую закрытие перегона и отправление поездов на него;

- разобрать последовательность действий участников процесса (ДНЦ, ДСП, руководитель работ);

- отработать навыки заполнения бланка разрешения формы ДУ-64;

- проанализировать особенности движения хозяйственных поездов на закрытом перегоне;

- сформулировать выводы о значении строгого соблюдения регламента для обеспечения безопасности движения.

Используемые нормативные документы:

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ);

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП);

- локальные нормативные акты владельца инфраструктуры.

Теоретическая часть

1. Основания для закрытия перегона

Перегон закрывается для движения поездов в следующих случаях:

- производство ремонтных и строительных работ, требующих перерыва движения;

- ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий;

- проведение испытаний новых технических средств;

- другие работы, предусмотренные графиком «окон».

2. Порядок закрытия перегона

Этапы:

- Подача заявки руководителем работ в журнал диспетчерских распоряжений у ДСП станции. В заявке указываются:

  - последовательность отправления хозяйственных поездов;

  - километр первоначальной остановки каждого поезда;

  - станция, куда поезда должны следовать по окончании работ.

- Передача заявки ДСП соседней станции и ДНЦ.

- Проверка ДНЦ свободности перегона от поездов.

- Издание приказа ДНЦ о закрытии перегона, который передаётся ДСП станций, ограничивающих перегон, и руководителю работ.

- Ограждение места работ установленными сигналами.

- Выдача разрешений на отправление хозяйственных поездов (форма ДУ-64).

3. Особенности отправления поездов на закрытый перегон

- Отправление производится по разрешениям на бланке формы ДУ-64 с указанием места (километра, пикета) первоначальной остановки.

- Первый поезд следует с установленной скоростью, последующие — со скоростью не более 20 км/ч.

- Расстояние между попутными поездами должно быть не менее 1 км.

- При отправлении навстречу друг другу в бланках ДУ-64 делается запись: «На перегон отправлен встречный хозяйственный поезд №… Соблюдайте бдительность».

- Машинисты обязаны уведомлять друг друга о своём местонахождении по радиосвязи.

4. Форма ДУ-64

Бланк белого цвета с красной полосой по диагонали. Содержит следующие обязательные реквизиты:

- номер разрешения;

- дата;

- станция отправления;

- номер поезда и локомотива;

- перегон и путь;

- цель отправления;

- километр и пикет первоначальной остановки;

- станция возвращения;

- указания по движению (при наличии);

- подпись дежурного по станции.

5. Дополнительные меры безопасности

- установление постоянной связи (телефонной или радио) между руководителем работ и ДНЦ;

- обеспечение освещения места работ в тёмное время суток;

- изъятие ключа-жезла ДСП перед отправлением последнего хозяйственного поезда;

- контроль за свободностью перегона после окончания работ.

Практическая часть

Задание 2. Решите ситуационную задачу

На перегоне «Северная — Южная» планируется отправление трёх хозяйственных поездов с интервалом 1,5 км. Первый поезд отправляется в 09:00, второй — в 09:20, третий — в 09:40.

Ответьте на вопросы:

- Какие дополнительные записи должны быть внесены в бланки ДУ-64 для второго и третьего поездов?

- С какой скоростью должны следовать второй и третий поезда?

- Какие меры предосторожности должен принять машинист третьего поезда?

- Как обеспечивается координация между машинистами и руководителем работ?

Задание 3. Ответьте на контрольные вопросы

- Кто принимает решение о закрытии перегона?

- Какие данные должны быть указаны в заявке на закрытие перегона?

- Каков порядок ограждения места работ на перегоне?

- В каких случаях разрешается отправление хозяйственных поездов до закрытия перегона?

- Какие действия выполняет ДСП перед отправлением последнего хозяйственного поезда?