Определение порядка действий в аварийных и нестандартных ситуациях.

Порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях на объектах ОАО «РЖД» регламентируется рядом нормативных документов, включая регламенты, инструкции по охране труда и правила технической эксплуатации. Конкретные действия зависят от типа происшествия, должности работника и обстоятельств ситуации.

Общие принципы действий

- Прекратить работу при угрозе жизни и здоровью. Немедленно прекратить выполнение работ и покинуть опасную зону.

- Сообщить о происшествии. Информировать руководителя работ, дежурного по станции, поездного диспетчера, энергодиспетчера или другие уполномоченные лица в зависимости от ситуации.

- Принять меры по устранению аварии или ограждению опасной зоны. По возможности предпринять действия для предотвращения дальнейшего развития ситуации.

- Оказать первую помощь пострадавшим. При наличии аптечки и соблюдении мер личной безопасности.

- Сохранить обстановку на месте происшествия. Если это не мешает движению подвижного состава и не угрожает жизни людей. При невозможности сохранения обстановки её следует зафиксировать с помощью фото- или видеосъёмки.

## Действия при конкретных ситуациях

| Ситуация | Действия |
| --- | --- |
| Обрыв проводов контактной сети или воздушной линии электропередачи | Немедленно сообщить об этом дежурному по станции, энергодиспетчеру или в район контактной сети. Оградить место обрыва подручными средствами, не допускать людей ближе 8 м к оборванным проводам до прибытия ремонтной бригады. Если оборванные провода выходят за габарит приближения строений, оградить место сигналами остановки. |
| Пожар | Действовать согласно инструкции о мерах пожарной безопасности. При возгорании топлива тушить только пенным, порошковым или углекислотным огнетушителем, засыпать землёй или песком, накрывать брезентом или плотной тканью. |
| Сход подвижного состава с рельсов | Сообщить о происшествии с указанием места (километр, пикет), наличия пострадавших, расположения и степени повреждения состава, наличия габарита по смежному пути и состояния контактной сети. Оградить место аварии согласно инструкции по сигнализации. |
| Подозрительные предметы | Изолировать доступ к предмету, немедленно сообщить дежурному по станции или руководителю. Категорически запрещается трогать, перемещать или вскрывать подозрительные предметы. |
| Аварии с вагонами, гружёнными опасными грузами | Немедленно сообщить об этом дежурному по станции, поездному диспетчеру и в другие уполномоченные органы. Указать характер аварийной ситуации, наличие пострадавших, номера аварийных карточек, наименование груза, количество опасного груза в зоне аварии. Действовать с соблюдением мер безопасности, установленных требованиями аварийной карточки. |
| Несанкционированное движение вагонов | Немедленно сообщить об этом дежурному по станции, указав номер пути и направление движения вагонов. |
| Обнаружение нарушения габаритов погрузки или складирования грузов | Доложить дежурному по станции и согласовать дальнейшие действия, при необходимости принять меры к остановке подвижного состава. |

Регламенты

- Регламент взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД» (утверждён распоряжением ОАО «РЖД» от 12 декабря 2017 г. №2580р).

- Регламент действий работников структурных подразделений ОАО «РЖД» при получении информации о травмировании граждан, не связанных с производством, подвижным составом (утверждён ОАО «РЖД» 29 мая 2015 г. №290).

Дополнительные рекомендации

- При грозе не прячьтесь под деревьями, не приближайтесь к молниеотводам и высоким предметам, не держите металлические предметы. Укрывайтесь в закрытых помещениях.

- При нахождении между движущимися по смежным путям составами присядьте или лягте на землю параллельно путям до остановки или проследования подвижного состава.

- При попадании в зону «шагового напряжения» выходите из неё мелкими шагами, не отрывая ступней от земли и держа их вместе.

Для конкретных должностей (машинисты, составители поездов, дежурные и др.) действуют отдельные инструкции по охране труда, уточняющие действия в аварийных ситуациях с учётом специфики работы.

Дополнительная литература:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284971/08c7d77f19290eb4a91aa75ee4786b2088e062db/;
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-oao-rzhd-ot-08072020-n-1453r/iot-rzhd-4100612-tsd-189-2020/4/4.1/