### Система технического обслуживания электровозов

Система технического обслуживания (ТО) электровозов — это комплекс мер, направленных на поддержание локомотивов в исправном состоянии, предотвращение отказов в работе и обеспечение безопасности движения поездов. Она построена на принципах планово-предупредительного ремонта: обслуживание выполняется не после поломки, а заранее, по графику или по наработке.

#### Виды технического обслуживания и их содержание

ТО-1 выполняется локомотивной бригадой машинистом и его помощником  при приёмке и сдаче электровоза, а также во время стоянок в пути. В рамках ТО-1 проводят: внешний осмотр кузова и оборудования; проверку уровня масла в компрессорах и других узлах; контроль состояния тормозной системы (колодки, шланги, соединения); осмотр токоприёмников и контактной группы; проверку работы звуковых сигналов, освещения, приборов безопасности; удаление загрязнений и наледи с критически важных узлов; мелкий ремонт и замену быстроизнашиваемых деталей (например, щёток тяговых двигателей).

ТО-2 выполняют квалифицированные слесари в депо, обычно каждые 24–48 часов эксплуатации. Объём работ шире, чем при ТО-1:

детальный осмотр ходовой части (колёсные пары, буксы, рессоры, амортизаторы); проверка тормозной системы с контролем давления в магистралях; диагностика тяговых электродвигателей (сопротивление изоляции, состояние коллекторов и щёток); осмотр силовых кабелей, контактов, реле и контакторов; проверка пневматического оборудования (компрессоры, резервуары, клапаны); смазка узлов согласно карте смазки; контроль работы вспомогательных машин (вентиляторы, насосы).

ТО-3 проводят в депо с углублённой диагностикой. В него входят: полная проверка ходовой части с замерами геометрических параметров колёсных пар; диагностика электрических цепей с использованием измерительных приборов; регулировка тормозных устройств и проверка их эффективности; ревизия токоприёмников с контролем усилия нажатия на контактный провод; замена фильтров, технических жидкостей, смазочных материалов; проверка систем управления и сигнализации с имитацией режимов работы; очистка и продувка вентиляционных каналов тяговых двигателей.

ТО-4 специальное обслуживание, связанное с колёсными парами. Его цель восстановить профиль бандажа (обточку) без выкатки колёсной пары из-под локомотива. Выполняют на станках в депо. Периодичность зависит от интенсивности износа: обычно каждые 30–50 тыс. км. При обточке контролируют:

- толщину гребня;

- крутизну гребня;

- прокат по кругу катания;

- наличие выбоин и ползунов.

ТО-5 (а, б, в, г) особые виды обслуживания для нестандартных ситуаций:

ТО-5а подготовка электровоза к постановке в запас или резерв. Включает консервацию узлов, проверку систем, пломбирование.

ТО-5б расконсервация и подготовка к эксплуатации после длительного хранения. Проверяют изоляцию, смазку, работоспособность всех систем.

ТО-5в подготовка к отправке в недействующем состоянии (например, на ремонт в другой город). Проводят осмотр, фиксацию неисправностей, пломбирование.

ТО-5г приёмка электровоза после прибытия в недействующем состоянии. Выполняют полную ревизию, устраняют повреждения, возникшие при транспортировке.

#### Основные узлы электровоза, требующие регулярного обслуживания

- Ходовая часть: колёсные пары, буксовые узлы, рессорное подвешивание, гасители колебаний. От их состояния зависят плавность хода и безопасность движения.

- Тормозная система: компрессоры, тормозные цилиндры, воздухораспределители, колодки. Обеспечивает остановку поезда в заданных условиях.

- Тяговые электродвигатели: главные источники тяги. Требуют контроля изоляции, коллектора, щёток, вентиляции.

- Силовые аппараты: контакторы, реле, преобразователи. Отвечают за коммутацию токов и управление режимами работы.

- Токоприёмники: обеспечивают контакт с контактной сетью. Проверяют усилие нажатия, износ полозов, шарниры.

- Пневматическое оборудование: компрессоры, резервуары, клапаны, магистрали. Питает тормоза и вспомогательные механизмы.

- Системы управления и сигнализации: контроллеры, датчики, блоки управления. Гарантируют корректную работу всех систем по командам машиниста.

- Вспомогательные машины: вентиляторы, компрессоры, насосы. Обеспечивают охлаждение и питание воздухом.

- Кузов и рама: несущие конструкции. Осматривают на предмет трещин, коррозии, деформаций.

#### Периодичность и факторы влияния

Периодичность ТО зависит от:

- типа электровоза (грузовой, пассажирский, маневровый);

- интенсивности эксплуатации (пробег в км, время работы в часах);

- условий работы (климат, профиль пути, грузопоток);

- возраста локомотива и его технического состояния.

Нормативы устанавливаются Положением о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО РЖД и дополняются инструкциями заводов-изготовителей. Например:

- ТО-1 — при каждой смене локомотивной бригады;

- ТО-2 — каждые 24–48 ч;

- ТО-3 —10–15 тыс. км;

- ТО-4 по результатам замеров профиля бандажа (обычно каждые 30–50 тыс. км);

- ТО-5 по необходимости (перед постановкой в резерв, после хранения и т. д.).

#### Методы контроля и диагностики

Для оценки состояния узлов применяют:

- визуальный осмотр -выявление трещин, подтёков, загрязнений;

- инструментальные замеры -микрометры, штангенциркули, шаблоны для контроля геометрии;

- вибродиагностика -анализ вибраций подшипников и агрегатов для выявления дисбаланса;

- тепловизионный контроль -обнаружение перегрева контактов, двигателей, трансформаторов;

- компьютерная диагностика -считывание ошибок из блоков управления, тестирование цепей;

- испытания под нагрузкой -проверка работы узлов в режимах, близких к реальным.

Результаты фиксируются в журнале технического обслуживания и электронной базе данных депо. На их основе планируют следующий цикл ТО и ремонт.

#### Персонал и документация

Работы выполняют:

- локомотивные бригады (ТО-1);

- слесари по ремонту подвижного состава (ТО-2, ТО-3, ТО-4);

- инженеры и техники по диагностике (приборы, компьютеры);

- мастера и начальники участков (контроль качества).

После завершения ТО:

- составляют акт выполненных работ или делают запись в журнале;

- указывают выявленные неисправности и способы их устранения;

- подтверждают готовность электровоза к эксплуатации подписью ответственных лиц.

Без оформления документации локомотив не допускается к работе. Это гарантирует, что все обязательные процедуры выполнены, а риски минимизированы.

Система ТО электровозов обеспечивает их безотказную работу за счёт регулярного контроля, своевременной замены изношенных деталей и применения современных методов диагностики. Чёткое соблюдение нормативов и высокая квалификация персонала ключевые условия безопасности и надёжности железнодорожного транспорта.

Дополнительная литература:

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 декабря 2016 г. №2796р (с изменениями и дополнениями) «О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО „РЖД“». Документ определяет виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5а, ТО-5б, ТО-5в, ТО-5г и др.), их назначение и периодичность;

- Технологическая инструкция «Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации», утверждённая распоряжением ОАО «РЖД» от 1 апреля 2014 г. №814р. Регламентирует порядок проведения ТО-1 и ТО-2, включает требования по безопасности при работе с электрооборудованием.;

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 22 сентября 2025 г. №2013/р «Об утверждении Правил по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте локомотивов ОАО „РЖД“». Содержит требования к организации безопасного выполнения работ при ТО и ремонте, ссылки на нормативные акты и стандарты.