Подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности систем, приведение систем ЭПС в нерабочее состояние.

Подготовка локомотива к работе, проверка работоспособности систем и приведение их в нерабочее состояние в депо — это комплекс мероприятий, выполняемых ремонтным персоналом в рамках технического обслуживания (ТО) и ремонта. Эти процессы регламентируются нормативными документами ОАО «РЖД», технологическими инструкциями и внутренними регламентами депо.

Подготовка включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение исправности и готовности локомотива к эксплуатации. В зависимости от ситуации могут выполняться разные виды ТО (например, ТО-5в — подготовка к эксплуатации после постройки, ремонта или передислокации, ТО-5г — после содержания в запасе).

Некоторые этапы подготовки:

Очистка и осмотр кузова, ходовых частей, крышевого оборудования (для электровозов). Удаляют грязь, снег, лёд. Проверяют состояние стенок, дверей, окон, крыши, уплотнений, межсекционных переходов, форкамер.

Проверка механической части. Осматривают колёсные пары, рессорное подвешивание, автосцепные устройства, предохранительные устройства от падения деталей на путь. Контролируют состояние буксовых узлов, включая температуру нагрева, болтовые крепления, резино-металлические поводки, целостность наличников букс.

Контроль электрических систем. Проверяют состояние токоприёмников, электрических аппаратов, вспомогательных машин, изоляторов, проводов. Убеждаются в исправности блокирующих устройств, заземлений, защитных кожухов.

Проверка пневматического оборудования. Контролируют состояние компрессоров, резервуаров, магистралей, отсутствие утечек воздуха.

Осмотр тормозной системы. Проверяют тормозную рычажную передачу, выход штоков тормозных цилиндров, состояние тормозных колодок и других элементов.

Контроль систем пескоподачи, вентиляции, кондиционирования (если предусмотрено конструкцией). Проверяют наличие песка в бункерах, работу форсунок, состояние вентиляторов, кондиционеров.

Проверка приборов безопасности. Контролируют работоспособность АЛСН, КЛУБ, устройств контроля плотности тормозной магистрали, радиосвязи.

Экипировка. Системы охлаждения, смазывают узлы и детали. Проверяют уровень масла в компрессорах.

Подготовка к работе в определённых условиях. Например, при подготовке к зиме меняют сезонную смазку, утепляют отсеки с АКБ, , организуют прогрев при длительной постановке на простой.

Все работы выполняются в соответствии с технологическими картами и инструкциями, утверждёнными в депо. Результаты заносятся в документацию (например, в книгу формы ТУ-28).

При выявлении неисправностей их устраняют до сдачи локомотива в эксплуатацию.

Приведение систем ЭПС в нерабочее состояние

Приведение систем в нерабочее состояние выполняется после завершения работ в депо перед постановкой локомотива на отстой, отправку в резерв или на длительный ремонт.

Основные действия:

Отключение энергоснабжения. Выключают главные выключатели, опускают токоприёмники (на электровозах), отключают аккумуляторы.

Спуск давления в пневматических системах. Выпускают воздух из главных и запасных резервуаров, тормозных цилиндров, магистралей, чтобы исключить самопроизвольное срабатывание тормозов или других пневматических устройств.

Приведение тормозных систем в исходное положение. Устанавливают ручки кранов в соответствующие положения, при необходимости применяют ручные тормоза или тормозные башмаки для фиксации локомотива.

Отключение вспомогательных систем. Прекращают работу компрессоров, вентиляторов, систем отопления и других вспомогательных устройств.

Опломбирование кранов и запорных устройств. После подготовки к следованию в недействующем состоянии все ручки кранов опломбируют.

Оформление документации. Делают записи в журналах и книгах учёта о проведённых работах, состоянии систем, выявленных замечаниях (если они есть).

Конкретные процедуры могут различаться в зависимости от типа локомотива, его конструкции и внутренних регламентов депо. Все работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности и нормативных требований.

Дополнительная литература:

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 1 апреля 2014 г. №814р «Об утверждении Технологической инструкции Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации»;

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 декабря 2016 г. №2796р (с изменениями) «О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО „РЖД“»;

- Инструкция по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации (ЦТ-685);

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

Актуальность документов следует проверять на моментиспользования, так как нормативные акты могут обновляться.